《冷轧钢材集装箱运输装载加固技术要求》

(征求意见稿)行业标准编制说明

一、项目来源

依据国家发改委《2017年推荐性物流行业标准项目计划》（发改办经贸[2017]950 号）的要求，由冶金工业规划研究院组织协调于2018年前完成《冷轧钢材集装箱运输装载加固技术要求》（计划号:303-2017-010）行业标准的制定工作。

本标准由中国物流与采购联合会提出，全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）归口，唐山中远海运集装箱物流有限公司、北京睿力恒一物流技术股份公司、华北理工大学机械工程学院、浙江双友物流器械股份有限公司、中国铁路经济规划研究院运输研究所、河钢集团有限公司物流事业部、鞍山钢铁集团有限公司、唐山首唐宝生功能材料有限公司、冶金工业规划研究院等共同起草。其中，唐山中远海运集装箱物流有限公司、北京睿力恒一物流技术股份公司作为标准牵头起草，冶金工业规划研究院作为组织协调单位，工作组全体成员单位参与前期研究、调研和标准的编制、修改、技术数据验证以及标准推广等工作。

二、标准编写的目的、意义

冷轧钢材的范围：冷轧钢材系列产品，包括冷轧薄板带、冷轧窄带钢、涂镀板、电工钢等，主要下游用户为机械制造及工业品生产行业企业，冷轧钢材因厚度更加精确，表面光滑、漂亮，同时还具有各种优越的机械性能，所以具备较高的高附加值。该类产品流通商贸环节主要以空心钢卷的方式存在。2017年上半年，全国钢材产量为5.51亿吨（含重复材料），其中冷轧钢材类产品（包括冷轧薄板带、冷轧窄带钢、镀层板带、涂层板带、电工钢板带等）总产量为1.16亿吨，全国生产冷轧薄宽钢带4679万吨，从分地区生产情况看，华北地区占总产量的34.3%，全国最高。上半年，我国钢材实际消费量3.64亿吨，其中，华东地区1.13亿吨，占39.4%，消费比例最大。虽然华东自给率逐年在提高，但长期来看华东地区仍然为全国的钢材净流入区域，同时该区域机械加工、汽车、家电制造为全国的重点区域，对冷轧类钢材的需求较大，致使跨区域的钢材运输需求巨大。

面对上下游客户对冷轧类钢材产品表观质量以及性能的严格要求，针对冷轧钢材类此种高附加值产品采用集装箱运输的比例逐年提高。所以针对标准化的冷轧钢卷采用标准化集装箱运输，钢卷的装箱工艺理应进一步标准化。但该环节现今长期处于空白状态，亟待制定相关标准。

本标准借鉴行业标准《进出口商品装卸鉴定规程　第2部分：集装箱货物的装卸鉴定》（SN/T 2466.2-2010 ）、《铁路货物装卸加固规则》（TB/T 3304-2000）的相关内容，并参考铁路部门颁布的《铁路集装箱运输相关技术条件》（原铁道部铁运[2010]659号文件）等相关文件，对钢材装载加固的相关内容进行了解，力求冷轧钢材集装箱装载加固方式方法在道路、铁路、船舶集装箱运输环节的适用性。旨在推动冷轧钢材集装箱运输方式公、铁、水联运发展模式，进一步提高高附加值钢材集装箱单元化运输的比例。

- 主要工作过程

（一）预研阶段。冶金工业规划研究院在《冷轧钢材集装箱运输装载加固技术要求》标准立项前便开展了钢铁企业冷轧钢材采用集装箱运输的市场情况相关研究，并形成了预研究稿件并向相关领导汇报。

（二）启动阶段。2017年11月15日，由冶金工业规划研究院协调组织召开了标准编制的启动会议。会议要点：明确标准适用范围：该标准主要适用于冷轧钢材产品采用集装箱装载加固的物流活动；明确冷轧钢材的范围；明确集装箱的范围；明确内贸运输的范围；明确装载加固方法种类等。2.标准的结构重新确立。标准的结构参照相关公布的国家标准重新梳理与确认。（参照《乘用车公路运输栓紧带式固定技术要求》的标准框架梳理与确认该标准框架）增加性能要求、实验方法等章节。3. 规范性引用文件及术语和定义在标准中应进一步规范。规范性引用文件应该符合标准制定的规范，术语和定义在有用的情况下方在标准中定义，能引用的尽可能引用。4.应该以图示的方式描述作业内容。装载加固作业的内容应该有准确的图示进行表示装载加固及摆放方法。5.对各种加固方式进行理论和实验的论证。充分论证各种加固方式的安全性。对各种加固方式的用具、固定位置、材料等进行性能分析（包括材料的选择、尺寸大小、是否熏蒸处理、捆扎力的大小分别进行说明等）。并考虑多种运输方式的工况下，进行理论计算及实验分析，在编制说明中附实验报告等相关内容。6.集装器具及装载成品规格宜适当虚化。为便于标准的制定、评审、适用性，建议成品的规格及集装器具的规格适当不规定过于确切。（不做具体规定）。7.考虑装载加固对集装箱本身的安全性影响。考虑集装箱的承载能力，或采用每延米承载力作为其主要依据，避免集重等问题发生。8.确定编制进度。会议讨论了编制进度计划。将公示时间更改为45 天（1 个半月），其他遵照编制进度执行。

（三）调研及草案编制阶段。2017年11月-2018年4月，主执笔单位按确定的诸项原则，按照冷轧钢材(仅指冷轧钢材卷状产品)装载方式及装载加固要求，将标准的规范内容分为八个章节、内容表达与格式以及编写规则，进而完成了标准初稿（第一稿）。

（四）草案讨论阶段。2018年5月7日。由冶金工业规划研究院协调组织召开了标准编制工作组讨论稿的会议。会议明确要点：1.明确标准适用范围。本标准规定了冷轧钢材集装箱装载的积载方式、基本要求、各种加固方式的技术要求。本标准主要适用于冷轧钢材集装箱装载加固作业。2.标准的结构重新确立。具体框架及分工如下：（1.范围；2.规范性引用文件；3.术语与定义（冶金规划院）；4.积载方式（冶金规划院）；5.基本要求（规划院汇总协调，唐山中远、睿力恒一、鞍钢股份配合）；集装箱（包括集装箱适用类型），集装箱摆放要求、集装箱偏心率等相关要求等，冷轧钢材（包括所装载冷轧钢材的类型与范围等内容）；6.三角木加固技术要求  （唐山中远负责），6.1 堆放方式 ，6.2 加固要求（参照GB17382-2008及《铁路货物装载加固规则》铁总运[2015]296号）——主要说明受力具体指标数据作为技术要求的说明；7.托盘加固技术要求（睿力恒一负责），7.1 堆放方式，7.2 加固要求 （参照GB17382-2008及《铁路货物装载加固规则》铁总运[2015]296号）；8.草垫加固技术要求（鞍钢股份负责），8.1 堆放方式 ，8.2 加固要求（参照GB17382-2008及《铁路货物装载加固规则》铁总运[2015]296号）；9.其他；附录A （规范性附录）（唐山中远、睿力恒一、鞍钢股份负责），积载材料及器具要求（对积载材料及器具进行附图及对应说明，附图要颜色统一、比例相近，参照睿力恒一附图）；附录B （作业方式）（唐山中远、睿力恒一、鞍钢股份负责），对作业方式在此进行描述。3.对各种加固方式进行理论和实验的论证。 充分论证各种加固方式的安全性。对各种加固方式的用具、固定位置等进行性能分析（包括受力分析、捆扎力的大小分析以及实验论证，并进行说明等）。并考虑多种运输方式的工况下，进行理论计算及实验分析，以便在编制说明中附实验报告等相关内容作为标准加固技术要求的支撑依据。4.确定编制进度。会议讨论了编制进度计划。5月20日之前各单位对工作组讨论稿按照新的大纲要求进行修改，并于5月末至六月初进行标准的再次讨论，并形成征求意见稿及编制说明，6月中旬报物标委进行标准征求意见。5.增加编制说明。应该按照国家《标准编制说明》的相关模板，增加该标准的编制说明文件。

（五）草案讨论会议。2018年5月29日。由冶金工业规划研究院协调组织，在鞍钢物流中心举行了标准修改后的讨论会议。会议明确要点：1.再次明确标准适用范围。本标准规定了冷轧钢材集装箱装载的积载方式、基本要求、各种加固方式的技术要求。本标准主要适用于冷轧钢材集装箱装载加固作业。修改为：本标准规定了冷轧钢材(仅指冷轧钢材卷状产品)集装箱装载的积载方式、基本要求、各种加固方式的技术要求。本标准主要适用于冷轧钢材(仅指冷轧钢材卷状产品)集装箱装载加固作业。2.删除术语与定义的 3.1冷轧钢带。根据标准技术要素的内容，删除冷轧钢带的定义。3.对基本要求中5.1内容进行修改。    对本标准装载卷钢单件重量不待遇9.0t，板宽750--1500mm。改为对本标准装载卷钢单件重量不待遇10.0t，板宽750--1800mm。4.5.2最后一段进行了修改。修改内容请唐山中远海运公司予以提供准确的名称。5.、5.5进行删除 对偏心率的内容进行删除。6.三角木加固技术要求对方方式进行修改。  对三角木加固技术要求中对方方式由原来的靠壁装载及非靠壁装载、滚装和竖装。改为竖装、卧装，其中卧装分为横向卧装、纵向卧装。具体的概念说明请唐山中远海运公司与给修改补充。7. 6.2加固材料 。将杨木改为硬轧木，对应硬轧木的其他说明。具体内容可参见铁路加规中附录5。请唐山中远海运公司对相关内容进行修改。8.对相关附图进行风格的统一。对相关附图进行风格的统一。请将附图颜色去除，三种装载方式的附图进行统一。请唐山中远海运公司、睿力恒一、鞍钢物流中心予以修改。9.6.2.3其他。钢丝绳的规格为Φ8，改为Φ8、Φ12.5等。10.6.3加固技术要求。钢丝绳的许用盈利应大于200MPA。应改为钢丝绳的破断力的相关描述。请唐山中远海运公司进行资料的查找并修改。删除最后一句——并由相关部门出具静载强度、冲击试验检测报告。11.7.2 卷钢托盘装载技术要求。删除并由相关部门出具静载强度、冲击试验检测报告。12.草垫改为草支垫。将草垫改为草支垫。13.增加加固材料。为与三角木加固技术要求格式相符合。请增加加固材料的相关章节。请鞍钢物流中心负责修改。14 8.2 草支垫装载加固技术要求。删除 并由相关部门出具静载轻度、冲击试验检验报告。16附录A 。请按照横向卧装、纵向卧装的堆放方式，修改A1.1 A1.2 的相关内容。请唐山中远海运公司负责。17.附图规范。请将附录中附图的内容进行规范修改。请唐山中远海运公司、睿力恒一、鞍钢物流中心予以修改。18.补充编制说明。请根据各自负责的标准技术内容，补充编制说明中标准草案主要内容中第6、第7、第8节的内容。对相关条款进行解释说明，对技术参数的引用出处、计算过程、实验数据进行材料补充、文字说明以等工作。请唐山中远海运公司、睿力恒一、鞍钢物流中心予以补充。18.确定编制进度。请各单位根据修改内容，于6月6日之前，将修改内容以及编制说明的内容反馈至冶金工业规划研究院。

四、标准编制原则

（一）分研究国内外相关标准、技术规范、新技术、新工艺。

（二）遵循统一、协调、简化、开放的原则编制标准，吸收相关技术一并纳入到该标准技术要求的编制工作中。

（三）促进合理利用资源，促进物流绿色化发展，有利于推动推广新技术的应用。

（四）充分考虑钢材运输的国内现状，符合市场发展需要，在安全为前提的条件下满足上下游及服务商的实际需要。

五、标准主要内容

（一）标准研究总体思路

《冷轧钢材集装箱运输装载加固技术要求》的提出与编制主要以问题与市场需求为导向，切实从钢材产品单元化运输及推动钢材集装箱多种运输方式联运的契机为出发点。进一步规范、吸纳冷轧钢材集装箱装箱工艺，让不良的装箱工艺所造成的冷轧钢材类产品装箱后在集装箱运输过程中发生货损和箱损的问题减少及运输风险降低；努力促进铁路钢材成品集装箱装箱工艺与海运钢材成品集装箱装箱工艺兼容，保持接口畅通，使钢材集装运输能够无障碍进行多式联运；规范行业内运行秩序，使充分竞争的钢材成品集装箱装运市场井然有序，避免“劣币驱良币”的恶性竞争现象。最终推动冷轧钢材集装箱单元化运输市场发展。

- 标准征求意见稿的主要内容

本标准共分为8个章节、5个附录。

1.范围给出了本标准的技术内容和适用范围。即本标准规定了冷轧钢材(仅指冷轧钢材卷状产品)集装箱装载的积载方式、基本要求、各种加固方式的技术要求。本标准主要适用于冷轧钢材(仅指冷轧钢材卷状产品)集装箱装载加固作业。

2.规范性引用文件。

给出了本标准引用相关标准的名称。

3.术语和定义

本章给出了通用集装箱、加固、卷钢运输托盘等相关术语及定义。

4.积载方式

说明本标准涉及卷钢集装箱装载加固的三种方式，包括三角木加固方式、卷钢运输托盘装载加固方式和草支垫装载加固方式。

5.基本要求

对集装箱装载的冷轧钢材进行了说明，对冷轧钢材要求及适用范围进行说明，特殊强调主要为冷轧类“卷钢”产品；对承载器具——集装箱的要求进行了说明；对三种装载加固方式共性要求进行了说明。

6.三角木加固技术要求

（1）堆放方式进行说明

顺向卧装为卷钢装箱的主要对方方式。顺向卧装指卷钢轴线与集装箱侧板平行的摆放方式。

（2）技术要求的计算方法、实验等相关数据或材料的支撑说明。

——卷钢三角木加固技术要求

①装载重量和集装箱重心距底面的距离

图1 卷钢顺向卧装靠谱示意图

1）集装箱规格:内部尺寸:5899×2352×2386mm；集装箱最大载重量：304800KGS,集装箱自重：2200KGS。货物规格：卷外径Φ1100～1350mm；卷内径Φ485～585mm；重量：8吨--10吨/件。集装箱重心距底面

2）货物规格：卷外径Φ900～1350mm；卷内径Φ485～585mm；重量：6吨--8吨/件。

3）货物规格：卷外径Φ900～1100mm；卷内径Φ485～585mm；重量：5吨--7吨/件。

4）货物规格：卷外径Φ900～1100mm；卷内径Φ485～585mm；重量：4吨--6吨/件。

②偏载、偏重和集重检查

在所论证的卷钢装载加固方案中，都要求装载时在车辆纵中心线两侧的卷钢总重量之差不大于2t，因而卷钢装载加固方案的货物横向偏载满足要求。

在所论证的装载加固方案中，卷钢的重心均位于车辆横中心线的上方，此时满足对货物总重心纵向偏移量≤100mm的要求。计算最危险工况下货物总重心的纵向偏移量。

当装载货物28t(两侧分别为8t、10t，中间为10t)时，，，，时：

，

当装载货物26t(一侧为8t、6t，另一侧为两个6t)时，，，，时：

当装载货物27t（一侧为5t、7t，另一侧为两个5t,中间为5t）时，，，，时：

当装载货物26t（一侧为三个4t，另一侧为两个4t一个6t）时，，，，时：

由此可见，在最危险的工况下，货物总重心的纵向偏移量小于100mm，满足对货物总重心纵向偏移量≤100mm的要求。

③卷钢纵向平衡计算

图2 卷钢顺向卧装端部木条纵向受力示意图

1）方案1中集装箱自重：2.2t，集装箱总重Q总=28+2.2=30.2t。

每吨卷钢承受的纵向惯性力为：

卷钢的纵向惯性力为：

2）方案2中集装箱自重：2.2t，集装箱总重Q总=26+2.2=28.2t。

每吨卷钢承受的纵向惯性力为：

卷钢的纵向惯性力为：

3）方案3中集装箱自重：2.2t，集装箱总重Q总=27+2.2=29.2t。

每吨卷钢承受的纵向惯性力为：

卷钢的纵向惯性力为：

4）方案4中集装箱自重：2.2t，集装箱总重Q总=26+2.2=28.2t。

每吨卷钢承受的纵向惯性力为：

卷钢的纵向惯性力为：

综上，最大的纵向惯性力为，根据最大的纵向惯性力算最小的握钉力：

经上述计算，在最大的纵向惯性力前提下，求得最小的握钉力为151.76kN，满足所有方案要求。

④卷钢横向平衡计算

图3 卷钢顺向卧装受力示意图

每吨卷钢的横向惯性力

为货物重心偏离车辆横中心线的距离,mm；为销距，mm

当时，横向惯性力最大

所有方案中（方案一中卷钢最大重量：8吨--10吨/件。）最大横向惯性力为

角木的斜边为250mm，短直角边为150mm，卷钢与角木长直角边接触，角木斜边与底板接触，根据角木的边长，求得h=120mm。钢丝绳的直径为8mm。

钢丝绳的应力

已知钢丝绳∅8，最大应力为0.71吨，换算应力为141.25MPa。经上述计算，钢丝绳的最大应力为76.59MPa时，所有的方案都满足要求。

（3）加固技术要求

卷钢外周放置三角木，三角木抗压强度应为44—59MPa；钢丝绳穿过卷钢空心内周，两端用锁扣固定在箱底角的拉环上，钢丝绳的破断拉力≥50kN。

卷钢集装箱运输采用三角木加固方法的应符合《铁路货物装载加固规则》铁运总[2015]296号的相关要求TB/T 3304《铁路货物装载加固技术要求》的相关规定。

针对该种装载方式以及加固技术要求，由华北理工大学通过模拟实验进行了实验验证。具体实验验证内容请见附件一。

（4）检测结论

理论上计算三角木受力状况后，唐山中远海运集装箱物流有限公司于2018年6月，邀请华北理工大学机械工程学院，对唐山中远海运集装箱物流有限公司设计、制造的集装箱三角木加固卷钢运输机构进行了相关技术检测。检测结论是：受检试样，外观焊接质量满足设计图纸要求，经历冲击试验后，没有出现明显的变形、裂纹以及焊缝开裂等问题，整体强度和刚度基本满足中国铁路总公司《铁路货物装载加固规则》的相关技术要求。但集装箱卷钢三角木的个别受力点的冲击应力超限，为克服这个问题，集装箱卷钢三角木需要补强处理。按本报告附图技术条件制造的集装箱三角木加固技术卷钢满足中国铁路总公司《铁路货物装载加固规则》的相关技术要求，可以依据相关装载加固方案和铁路其它有关规定在铁路运输中使用。

7.卷钢集装箱运输托盘装载加固技术要求

（1）堆放方式

卷钢采用托盘装载加固方式，卷钢横向卧装于托盘相应的支撑座内，见图4；按照卷钢轴线与集装箱侧板垂直进行放置，且卷钢的重心应位于托盘纵中心线上方，见图5；装有卷钢的托盘推入集装箱后，将托盘方栓卡在集装箱门立柱凹槽内，防止卷钢滚动及其托盘位移。卷钢托盘的构成请见附录B。

图4 卷钢托盘卧装示意图

图5 卷钢轴线位置示意图

卷钢横向卧装于托盘相应的支撑座内且卷钢的重心应位于托盘纵中心线上方，保证了卷钢在托盘上不偏心的要求，同时也满足了货物在集装箱内均匀分布，不偏重的要求。

- 技术要求

①装载技术要求

卷钢采取集装箱卷钢运输托盘铁路运输时，依据TB /T3304-2000应遵循以下规则：①装车后卷钢的重心或卷钢、托盘及集装箱的总重心在车底板的投影一般应位于纵向中心线和横向中心线的交叉点上；必须位移时，横向位移不得超过100mm。②卷钢装车后重车重心高度一般不得超过2000mm。超过时需限速运行。

②加固技术要求

运输过程中作用于卷钢上的各种力的计算按照TB /T3304-2000 来进行力学计算，摩擦系数取值应按照《铁路货物装载加固规则》铁总运[2015]296号中的铁路货物常用摩擦系数表进行取值计算。

——冲击力计算

由于Ⅰ型托盘适用卷钢重量最大值超过Ⅱ托盘适用卷钢重量最大值，故在计算时按照Ⅰ型托盘进行。

以下冲击力计算基于61吨车型C64进行，车辆自重、车辆载重量、敞车车内长度、负重车转向架中心距等参数均可从《铁路货物装载加固规则》附录中查到。

Q-货物重量（t）

Q =10t

Qc-车辆自重（t）

Qc=22.5t

Qh-车辆载重量（t）

Qh=61t

Qz-重车总重(t)

Qz=Qc+Qh=83.5t

按刚性加固计算惯性力

t0-每吨货物的纵向惯性力（kN/t）

t0=26.69-0.13Q总=15.965kN/t

T-纵向惯性力（kN）

T=t0×Q=159.65kN

L1-敞车车内长度（mm）

L1=12490mm

a-货物重心偏离车辆横中心线的距离（mm）

a= L1/2-1000=5245mm

l-负重车转向架中心距（mm）

l=8700mm；

qv-每吨货物的垂直惯性力（kN/t）

qv=3.54+3.78al=5.8189kN/t

Qv-垂直惯性力（kN）

Qv=q垂×Q=58.189kN

Fv-卷钢的总垂直作用力（kN）

Fv=9.8Q+Q垂=156.1886kN

作用在卷钢托盘V型槽的力Fn1和Fn2分别计算如下：

Fn1=T+FVsinπ4=223.3316kN

Fn2=-T+FVsinπ4=-2.4476kN

Fn2负号表示冲击试验时卷钢与该接触面分离，此时卷钢在T、Fv和Fn1作用下处于平衡状态, Fn1=sqrt(159.65*159.65+156.1886*156.1886)=223.3450kN,

Fn1=T2+FV2=223.345kN

作用在单个托盘槽钢上的力：Fn= 111.6658kN

图6.卷钢托盘受力

——冲击试验应力计算方法

记录了各测点的应变后，单片可按下列公式换算出该点的应力：

如果，则认为测量点的应力在安全范围内。对钢材而言，其弹性模量为206GPa，泊松比为0.3。

——卷钢运输托盘材质许用应力取值按照

依据《铁路货物装载加固规则》的规定，钢制托盘（支架、座架）的安全系数取为1.4～1.7。因此，Q235号钢的许用应力取为160MPa，Q450号钢的许用应力取为320MPa。本试验测量的应力点都在Q450号钢的材料上，因此许用应力都为320MPa。

——检测结论

理论上计算托盘受力状况后，北京睿力恒一物流技术股份公司于2015年4月，邀请西南交通大学特种货物运输与包装研究所在包头钢铁（集团）公司薄板厂，对北京睿力恒一物流技术股份公司设计、制造的集装箱卷钢运输托盘Ⅰ型和Ⅱ型进行了相关技术检测。检测结论是：受检试样，外观焊接质量满足设计图纸要求，经历冲击试验后，没有出现明显的变形、裂纹以及焊缝开裂等问题，整体强度和刚度基本满足中国铁路总公司《铁路货物装载加固规则》的相关技术要求。但集装箱卷钢运输Ⅰ型和Ⅱ型托盘的个别受力点的冲击应力超限，为克服这个问题，集装箱卷钢运输Ⅰ型和Ⅱ型托盘需要补强处理。按本报告附图技术条件制造的集装箱卷钢运输Ⅰ型和Ⅱ型托盘满足中国铁路总公司《铁路货物装载加固规则》的相关技术要求，可以依据相关装载加固方案和铁路其它有关规定在铁路运输中使用。

图7 检测报告封面

8.草支垫装载加固技术要求

（1）堆放方式说明

2016年经过沈阳铁路局的装载加固实验后一直在运行；并且2016年以来，在铁路运输、公路运输、铁水联运上一直使用草支垫装载加固方式和栓紧带装载加固方式。

（2）采用材料技术支撑说明

①拴紧带的技术支撑说明

拴紧带应符合JB/T 8521.1-2007《编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》、BS EN12195-2:2000《道路车辆上的装载物固定装置-安全性 第2部分：合成纤维制成的拴紧带》的相关要求。

②草支垫的技术支撑说明

根据铁路总公司铁科研在鞍钢做了冲击试验并出具了试验报告《铁路货物装载加固规则》，附件6《铁路货物装载加固试运方案及试运材料》中部批试运编号SYC2006-01：《凹形草支垫》编写加固材料。

铁科运检字(2006)第57号铁道科学研究院运输及经济研究所和铁路货物装载加固技术研究实验中心的《检测报告》提供技术指标。报告见图8。

图8 检测报告证明附图

——检验依据

在常温常湿、环境温度-50℃~﹢65℃、浸水24小时、结冰状态环境条件下，5t~10t型凹形草支垫在分别承载5t~10t以下卷钢时，满足以下条件：

1）卷钢外径满足纵向稳定要求；

2）压实后，凹部最低点的高度H2≥40mm;

3）与钢板摩擦系数μ≥0.42。

——外形尺寸及适用卷钢的外径验算

1）凹形草支垫外形尺寸

凹形草支垫的外形如图9所示。外形尺寸见表1。

图9 草支垫尺寸尺寸图

| 表1 各规格凹型草支垫外形尺寸（mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 参数 | 5t | 8t |
| L | 1200 | 1340 |
| H1 | 270 | 280 |
| H2 | 60 | 65 |
| E1 | 720 | 840 |
| E2 | 290 | 320 |
| F | 200 | 200 |

2） 卷钢的最大外径验算

条件1：满足△H≥0.15D条件

由表2可知，凹部深度△H=H1-H2,为了保证卷钢的纵向稳定性，必须满足△H≥0.15D条件，即：

D≤∆H0.15∆H0.15

通过计算，在满足△H≥0.15D条件时，各型号凹形草支垫适用卷钢的最大直径如表3所示。

| 表2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 5t | 8t |
| 最大直径（mm) | 1400 | 1430 |

条件2：两端台的长度要求

图10 为凹形支垫被卷钢压实状态的图形。

图10形支垫被卷钢压实状态的示意图

图中S1为凹形草支垫被卷钢压实后两端台的长度，在动态情况下，为了保证卷钢在支垫上的纵向稳定性，S1必须达到一定数值，根据以往的实际经验，卷钢重量在10t以下时，应满足S1≥150mm的条件,即5t、8t的草支垫S≤L-300,由图12可知：

R2=S22+(R-∆H)2

其中∆H∆H’=H1-H2’,根据压力试验数据表可知各规格压实后的凹部最低点高度H2’，即可求出各规格的∆H∆H’,计算可得各规格草支垫适用卷钢的最大半径R或直径D。

通过计算，在满足两端台的长度要求时，各型号凹形草支垫适用卷钢的最大直径如表3所示。

| 表3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 5t | 8t |
| 最大直径（mm) | 1100 | 1300 |

综合以上两个条件，为了保证卷钢在凹形草支垫上的纵向稳定性，卷钢直径应满足根据两个条件计算出的较小值。

各型号凹形草支垫适用卷钢的最大直径如表4所示。

| 表4 各型号凹型草支垫适用卷钢的最大直径 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 5t | 8t |
| 最大直径（mm) | 1100 | 1300 |

3）卷钢的最小外径验算

动态情况下，为了防止卷钢在凹形草支垫上前后滚动，保证卷钢的纵向稳定性，凹形草支垫适用卷钢的最小外径必须满足一定条件，即卷钢在草支垫不发生变形的情况下必须同时接触两斜面。

图11 所示，tgθ=2(H1-H2)E1-E2tgθ=2(H1-H2)E1-E2,计算可得θθ。

图11 卷钢装载草支垫示意图

当卷钢与两斜面相切时，有以下条件：

b=R1-cosθ=(c-E22）tgθb=R1-cosθ=(c-E22）tgθ，

C=Rsinθθ

通过计算，各规格凹形草支垫适用卷钢的最小直径如表5所示。

| 表5 各规格凹型草支垫适用卷钢的最小直径 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 5t | 8t |
| 最小直径（mm) | 720 | 900 |

在实际应用中，允许卷径的最小值应尽量超出上述计算的最小值，以使草支垫对卷钢的加固达到最佳效果。

4）验算结果

根据以上的分析和计算，得出各规格凹形草支垫适用卷钢的最大和最小直径见表6。

| 表6 各规格凹形草支垫适用卷钢的直径（mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 5t | 8t |
| 最大直径 | 1100 | 1300 |
| 最小直径 | 720 | 900 |

——凹形草支垫抗压性能测试

1）凹形草支垫凹部压力测试

根据以往凹形草支垫（适用稻草压制成型）压力测试数据的统计，五种环境条件下（常温常湿、环境温度-50℃、环境温度+65℃、浸水24小时、结冰状态），在承受相同单位面积压力时，草支垫凹部厚度的压缩变化量是有差别的：低温-50℃时压缩变形量最大，高温+65℃时压缩变形量最小，在浸水24小时后和结冰状态下，其压缩变形量略大于常温常湿时的变形量。但与常温常湿条件下的压缩变形量相比较，其他四种条件下的变化量相差不会大于或小于15%。

进行凹部压力测试时，在凹形草支垫凹部中间放置一块长400mm宽200mm的厚钢板，宽度位于草支垫的长度方向，然后直接用压力机平台对钢板施压，逐步增加压力，至试件厚度无明显变化时为止，测量凹部厚度H2’。

在常温常湿条件下，分别测量各规格草支垫受压时的凹部厚度如表7所示。

表7 各规格草支垫受压时的凹部厚度H（mm)

| 规格 压力（KN) | 5t | 8t |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 65 |
| 50 | 55 | 60 |
| 100 | 52 | 56 |
| 150 | 50 | 52 |
| 200 | 48 | 49 |
| 250 | 47 | 48 |
| 300 | 47 | 48 |

在实际运用中，考虑动载荷系数1.4,8个规格草支垫单件承受卷钢的最大压力分别问34KN、55KN、82KN、103KN、137KN、172KN、206KN、240KN。由表8可知，5t、8t草支垫最大测试压力为300KN，分别相当于实际受压值的8.8、5.5倍,而且被测试草支垫是用钢板对凹部中间位置局部施压，其单位面积的压力大于承载相同重量卷钢时单位面积的压力，所以，各规格凹形草支垫的最后测量厚度完全可以认为是被卷钢压实后的厚度。

由表7可知，在常温常湿条件下，各规格的草支垫凹部压实后的厚度H2分别为47、48mm。

由表7可知，各规格草支垫凹部压实后的厚度变化量分别为13mm、17mm，根据上面的汾西，在其他环境条件下（环境温度-50℃、环境温度+65℃、浸水24小时、结冰状态），同一规格草支垫的厚度变化量与常温常湿比较，相差不会大于15%，可知（低温时的）最大变化量分别为15mm、20mm,低温时压实后的高度分别为45mm、45mm。所以可以认为，在常温常湿、环境温度-50℃、环境温度+65℃、浸水24小时、结冰状态条件下，各规格草支垫凹部压实后的高度满足H2’＞40mm的要求。

2） 凹形草支垫端台压力测试

在对同一卷钢进行加固时，要求两个草支垫对卷钢的纵向加固力相同，否则会出现卷钢扭转现象，增加不稳定因素，所以统一规格凹形草支垫的压实程度应基本一致。

在对两端台进行压力测试时，直接用压力机平台施压，比较痛一个草支垫在相同压力时的变化量。

分别选取各规格草支垫进行测试，对同一规格的两端台分别施压，当每个端台的压力达到50KN和100KN时，测量两端台A1和A2（见图10）的高度值见表8。

| 表8端台压力测试数值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 压力（KN) |  | 0 | 50 | 100 |
| 5t | A1 | 270 | 190 | 175 |
|  | A2 | 270 | 192 | 176 |
| 8t | A1 | 280 | 208 | 192 |
|  | A2 | 280 | 206 | 188 |

由表8可以看出，同一规格草支垫的两端台在承载100KN压力时，其高度相差最大为5mm，说明同规格草支垫两端台的压实程度基本一致，满足卷钢稳定性要求。

——凹形草支垫摩擦系数测试

1）测试原理

根据公式：F=μ*Q

其中：F---摩擦力

μ—摩擦系数

Q---试件重量

2） 与钢板摩擦系数的测试

任意裁取试件的一部分，重量Q=17.9kg=175.4N。

实测顺纹、横纹摩擦系数分别如表10、表11。

表10 顺纹摩擦系数表

| 序号 | F(N) | μ |  | 序号 | F(N) | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74.9 | 0.43 |  | 6 | 72.7 | 0.41 |
| 2 | 74.7 | 0.43 |  | 7 | 72.7 | 0.41 |
| 3 | 74 | 0.42 |  | 8 | 74.6 | 0.43 |
| 4 | 74.1 | 0.42 |  | 9 | 74.4 | 0.42 |
| 5 | 74.3 | 0.42 |  | 10 | 74.4 | 0.42 |
| μ均值 |  | μ=0.42 |  |  |  |  |
| 评定 |  | 合格 |  |  |  |  |

表11 横纹摩擦系数表

| 序号 | F(N) | μ |  | 序号 | F(N) | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76.2 | 0.43 |  | 6 | 76 | 0.43 |
| 2 | 76.4 | 0.44 |  | 7 | 76.1 | 0.43 |
| 3 | 76.4 | 0.44 |  | 8 | 75.8 | 0.43 |
| 4 | 75.9 | 0.43 |  | 9 | 74.5 | 0.42 |
| 5 | 75.9 | 0.43 |  | 10 | 75.8 | 0.43 |
| μ均值 |  | μ=0.43 |  |  |  |  |
| 评定 |  | 合格 |  |  |  |  |

9.附录A

补充说明三角木加固技术规范的相关内容，对之前的加固技术要求提供部分支撑。

10.附录B、附录C

附录B对卷钢集装箱运输托盘的结构进行了说明，以便了解集装箱托盘的样式与具体情况。附录C对卷钢运输托盘装载加固技术规范进行了详细说明，包括放置卷钢数量、对应卷钢的规格、放置方式等。

11.附录D

附录D对卷钢集装箱运输草垫装载加固技术规范进行了说明，包括方式卷钢的数量、对应卷钢的规格和要求以及放置方式和加固方式等。

七、重大意见分歧的处理经过和依据

暂时没有重大分歧。

- 采标情况。

# 本标准制定过程未检索到相类似国际标准或国外先进标准。

九、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系

# 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准无冲突之处。

十、宣贯及实施建议

# 通过举办培训班、召开会议、发放宣传资料以及网络、微信、公众号等方式强化宣传。推动钢铁企业及钢铁物流企业使用，企业是标准实施的主体，要加强钢铁物流企业对于标准的了解与掌握，推动集装箱在卷钢运输过程中的使用，提高多式联运比例。

十一、其他应予说明的事项

# 无。

附件一：冷轧钢材集装箱运输三角木装载加固方式结构静力学分析

1 仿真分析系统基本信息

1.1 负载

集装箱的主要运输途径包括海运、公路运输以及铁路运输，本分析采用的路况载荷为侧向0.8g加速度，正向1.0g加速度。

1.2 模型信息

顺向卧装为卷钢装箱的主要的装载方式，因此本报告重点分析该情况下时系统的受力情况。由于卷钢规格较多，本分析采用的卷钢模型外径为1800mm，总重10.0t。模型包括卷钢、角木、端木条、钢丝绳与底板，如图1所示。角木、端木条尺寸均与标准中的规定一致，角木规格为：100mm(宽)*200mm(长)*150mm(长)，端木条的规格为：200mm(长)*50mm(宽)*50mm(高)。为方便后续划分网格方便，底板厚度进行了放大，为150mm。

图1 仿真分析模型

1.3 仿真分析项目

本模型重点分析系统在正向1.0g以及侧向0.8g的冲击下，钢丝绳、角木以及端木条的受力情况，进而验证编制说明中的技术计算数据。

2 仿真分析数据

2.1 仿真模型基本设置

系统网格划分情况见表1-3，系统网格划分的单元总数为69187，节点数为231770；模型中设置的接触情况见表4；仿真分析的系统设置情况见表5。

| 表1 系统模型网格划分情况 |  |
| --- | --- |
| Description | Quantity |
| Total Nodes | 231770 |
| Total Elements | 69187 |
| Total Body Elements | 50789 |
| Total Contact Elements | 18398 |
| Element Types | 5 |
| Materials | 2 |
| Beam Properties | 1 |
| Contacts | 9 |

| 表2 模型各部件网格情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Body Name | Nodes | Elements |
| 钢丝绳 | 47 | 23 |
| 底板 | 20239 | 3888 |
| 端木条 | 1325 | 224 |
| 角木 | 5921 | 1183 |
| 卷钢 | 196992 | 44064 |

表3 网格类型 Generic Element Type Name; Mechanical APDL Name; NASTRAN Name; ABAQUS Name. Quadratic Hexahedron; Mesh200; CHEXA; C3D20. Quadratic Wedge; Mesh200; CPENTA; C3D15. 2 Node Linear Beam; Mesh200; CBEAM; T3D2. Quadratic Quadrilateral Contact; Conta174; N/A; N/A. Quadratic Quadrilateral Target; Targe170; N/A; N/A.

表4 系统接触设置情况

| Object Name | Frictional - PLATE To ROLLED_STEEL | Bonded - PLATE To CLEAT | Bonded - PLATE To CUBE | Bonded - ROLLED_STEEL To CLEAT |  | Frictional - ROLLED_STEEL To CUBE |  | Frictionless - Line Body To ROLLED_STEEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| State | Fully Defined |  |  |  |  |  |  |  |
| Scope |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scoping Method | Geometry Selection |  |  |  |  |  |  |  |
| Contact | 1 Face |  |  |  |  |  |  | 1 Edge |
| Target | 1 Face |  |  | 2 Faces |  | 1 Face | 2 Faces | 1 Face |
| Contact Bodies | PLATE |  |  | ROLLED_STEEL |  |  |  | Line Body |
| Target Bodies | ROLLED_STEEL | CLEAT | CUBE | CLEAT |  | CUBE |  | ROLLED_STEEL |
| Protected | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Definition |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type | Frictional | Bonded |  | Frictional | Bonded | Frictional | Bonded | Frictionless |
| Friction Coefficient | 2.e-002 |  |  | 1.e-002 |  | 1.e-002 |  |  |
| Behavior | Program Controlled |  |  |  |  |  |  |  |
| Trim Contact | Program Controlled |  |  |  |  |  |  |  |
| Suppressed | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Advanced |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulation | Augmented Lagrange | Pure Penalty |  |  |  |  |  |  |
| Penetration Tolerance | Program Controlled |  |  |  |  |  |  |  |

表5 系统仿真设置情况

| Object Name | Analysis Settings |
| --- | --- |
| State | Fully Defined |
| Step Controls |  |
| Number Of Steps | 1. |
| Current Step Number | 1. |
| Step End Time | 1. s |
| Auto Time Stepping | On |
| Define By | Substeps |
| Initial Substeps | 20. |
| Minimum Substeps | 10. |
| Maximum Substeps | 5000. |
| Solver Controls |  |
| Solver Type | Program Controlled |
| Weak Springs | Off |
| Solver Pivot Checking | Program Controlled |
| Large Deflection | On |
| Inertia Relief | Off |
| Rotordynamics Controls |  |
| Coriolis Effect | Off |
| Restart Controls |  |
| Generate Restart Points | Program Controlled |
| Retain Files After Full Solve | No |
| Combine Restart Files | Program Controlled |
| Nonlinear Controls |  |
| Newton-Raphson Option | Program Controlled |
| Force Convergence | Program Controlled |
| Moment Convergence | Program Controlled |
| Displacement Convergence | Program Controlled |
| Rotation Convergence | Program Controlled |
| Line Search | Program Controlled |
| Stabilization | Off |
| Output Controls |  |
| Stress | Yes |
| Strain | Yes |
| Nodal Forces | No |
| Contact Miscellaneous | No |
| General Miscellaneous | No |
| Store Results At | All Time Points |
| Analysis Data Management |  |
| Solver Files Directory | E:\vistingchoalor\Project\Container\final625\model_final625_files\dp0\SYS-7\MECH\ |
| Future Analysis | None |
| Scratch Solver Files Directory |  |
| Save MAPDL db | No |
| Contact Summary | Program Controlled |
| Delete Unneeded Files | Yes |
| Nonlinear Solution | Yes |
| Solver Units | Active System |
| Solver Unit System | nmm |

2.2  侧向0.8g仿真结果

侧向0.8g的工况下，系统的变形云图如图2所示，系统的最大变形出现在钢丝绳处，最大值为21.129mm，此时卷钢不会翻出角木。

图2 侧向0.8g系统变形云图

系统的等效应力云图如图3所示，最大应力出现在钢丝绳上，为499.52MPa，钢丝绳直径为12mm，可知钢丝绳的拉力为56.5KN。角木最大应力为8Mpa，不超过标准中规定的角木抗压强度（44-59MPa），角木的应力云图见图3，系统的主要仿真结果见表6。

图3 侧向0.8g角木应力云图

由于卷钢的直径较大，卷钢与角木的直角边接触，从角木应力云图可知角木的最大受力出现在短直角面上。

表6 侧向0.8g仿真分析结果

| Object Name | 系统变形 | 系统应力 | 角木应力 | 钢丝绳应力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum | 21.129 mm | 499.52 MPa | 8.0934 MPa | 499.52 MPa |
| Average | 5.5152 mm | 0.90633 MPa | 2.875 MPa | 105.35 MPa |
| Minimum Occurs On | 底板 | 端木条 | 角木 | 钢丝绳 |
| Maximum Occurs On | 钢丝绳 |  | 角木 | 钢丝绳 |

2.3  正向1.0g仿真结果

正向1.0g的工况下，系统的变形云图如图4所示，系统的最大变形出现在卷钢顶部，最大值为27.569mm，此时卷钢不会倾倒。

图4 正向1.0g系统变形云图

端木条的等效受力云图如图5所示，端木条的最大应力为176.25MPa，图5中的缺失部分为超出木材最大抗压强度的部分，该部位属于应力集中区域，实际工况中端木条满足使用要求。正向冲击下，端木条与底板的接触应力也非常关键，实际工况中要求端木条上的钢钉有足够的握钉力。图6为端木条与底板的接触应力，从应力云图可以看出，端木条与底板的接触面存在力偶，此时握钉力是保持端木条与底板接触的关键。通过简化计算可知握钉力不应小于1.6KN。

图5 正向1.0g端木条应力云图

图6 正向1.0g端木条与底板接触应力云图

角木的等效受力云图如图7所示，角木的最大应力为77.952MPa，图7中的缺失部分为超出木材最大抗压强度的部分，该部位属于应力集中区域，实际工况中端木条满足使用要求。

图7 正向1.0g角木应力云图

钢丝绳的等效受力云图如图8所示，最大应力为695.78MPa，通过计算可知此时钢丝绳的最大拉力为78.65KN。

图8 正向1.0g钢丝绳应力云图

系统的主要仿真结果见表7。

表7 正向1.0g仿真分析结果

| Object Name | 系统变形 | 系统应力 | 角木应力 | 端木条应力 | 钢丝绳应力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | 0. mm | 6.1106e-006 MPa | 2.2461 MPa | 0.10791 MPa | 1.5214 MPa |
| Maximum | 27.569 mm | 695.78 MPa | 77.952 MPa | 176.25 MPa | 695.78 MPa |
| Average | 12.572 mm | 1.523 MPa | 12.565 MPa | 8.022MPa | 128.32 MPa |
| Minimum Occurs On | 底板 | 另一侧端木条 | 角木 | 端木条 | 钢丝绳 |
| Maximum Occurs On | 卷钢 | 钢丝绳 | 角木 | 端木条 | 钢丝绳 |

结  论

通过分析，具体结论如下：

1. 钢丝绳的破断拉力应不小于80KN；

2. 握钉力应不小于2KN。

虽然在1.0g正向冲击时角木与端木条的最大应力超出了其抗压强度，但超出部分均为模型的集中载荷部分，不影响实际使用。

本仿真分析重点关注冷轧卷钢集装箱运输过程中，三角木、端木条、箱壁、钢丝绳等装载加固结构的最大受力情况，检验采用的装载加固方式的有效性。分析中的载荷采用运输过程中的边界载荷，本分析属于静力学分析。

静力学分析并不是只能用于纯粹静力载荷条件，还可以加载惯性载荷为定值的载荷，同时，也可以计算作用时间较长的准静态问题，如本分析中涉及到的接触非线性行为。

2  仿真分析项目

本分析重点分析顺向卧装靠壁方式的受力情况，该方式具有代表性，其受力情况可以涵盖对卧装靠壁非靠壁的分析。针对运输过程中的外载情况，进行如下五种分析：无钢丝绳外侧加速度冲击仿真分析、有钢丝绳外侧加速度冲击仿真分析、内侧加速度冲击仿真分析、前向加速度冲击仿真分析、三角木结构尺寸优化分析。

2.1 卷钢外径与三角木接触情况

本标准中采用的三角木尺寸固定，卷钢外径不同时，卷钢与三角木的接触状态有所变化，本分析的数据只考虑了面-面接触情况，针对边-面接触情况，建议增设对应尺寸三角木以使其满足面-面接触，如图1所示。

图1  卷钢外径不同时与三角木接触情况

2.2 仿真模型参数信息

2.2.1 模型涉及单元及接触类型

本仿真分析中，箱壁与卷钢的接触采用Solid-shell单元耦合；钢丝绳与卷钢、集装箱的连接采用Solid-Beam单元耦合。

卷钢与底板、卷钢与三角木之间采用Frictional接触类型，表示有摩擦的接触。这是最实际的情况，两个接触面之间既可以法向分离，也可以切向滑动；三角木与底板之间采用Bonded（绑定）接触，使用绑定以后，在接触面或者接触边之间不存在切向的相对滑动或者法向的相对分离，适用于所有的接触区域（实体接触，面接触，线接触）。

其网格划分模型如图2所示。

图2  卷钢与三角木网格划分模型

2.2.2 模型参数信息

仿真模型中包括底板、两块三角木以及卷钢，承受侧向0.6g加速度冲击，加速度方向分别为外侧与内侧。仿真模型中三角木、卷钢的具体参数如表1所示，其模型示意图如图3所示。

表1  仿真模型具体参数信息

| 三角木 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜边长（mm） | 高（mm） | 宽（mm） | 体积（m3） | 弹性模量（GPa） | 抗压强度（MPa） |
| 250 | 150 | 100 | 0.0015 | 8 | 44~59 |
| 卷钢 |  |  |  |  |  |
| 外径（mm） | 内径（mm） | 宽（mm） | 泊松比 | 弹性模量（GPa） | 抗压强度（MPa） |
| 1100 | 508 | 1200 | 0.3 | 200 | 235 |

图3  卷钢与三角木模型

3  仿真分析结果

3.1 无钢丝绳外侧加速度冲击仿真分析

本标准草案中，对于卷钢的固定除了三角木、挡木以外还有钢丝绳，为详尽分析各个包装工艺的作用，先考虑不用钢丝绳的情况下，卷钢在运输过程中的受力及运动状况。此情况下三角木变形云图如图4所示，三角木应力云图如图5所示。

图4  三角木变形云图

图5  三角木应力云图

通过分析可知，侧向0.6g的载荷冲击下，卷钢最大位移为10.695mm，卷钢最大应力为166.18Mpa，三角木最大应力45.997Mpa。

系统受到侧向冲击时，在没有钢丝绳的情况下，卷钢虽不会滚出三角木，但位移较大。如图6所示。

图6  无钢丝绳条件下卷钢位移情况

此时，三角木有脱离底板的趋势，最大应力45.997Mpa发生在三角木的直角点处。虽然最大应力并没有超过木材的许用应力，但因为该处比较薄弱，三角木很容易发生破坏。

综合分析，建议包装时应使用钢丝绳进行加固。

3.2 有钢丝绳外侧加速度冲击仿真分析

通过3.1节分析，在模型中添加钢丝绳，为简化模型，钢丝绳采用杆件代替，系统侧向冲击加速度为0.6g。

分析可知，添加钢丝绳后，系统最大位移发生在卷钢上，为1.8592mm，如图7所示。最大应力出现在钢丝绳上，为178.71Mpa。与没有钢丝绳的情况下对比可知，系统最大位移明显减小。

图7  有钢丝绳时卷钢最大位移

分析可知，添加钢丝绳后，系统最大位移发生在卷钢上，为1.8592mm，如图7所示。最大应力出现在钢丝绳上，为178.71Mpa。与没有钢丝绳的情况下对比可知，系统最大位移明显减小。

在添加钢丝绳的情况下，三角木的最大变形为0.27006mm，如图8所示；最大应力为7.1233Mpa，如图9所示。与没有钢丝绳时相比有明显减小，但钢丝绳应力较大，实际使用中易发生断裂。

图8  三角木变形云图

图9  三角木应力云图

建议标准对钢丝绳的许用应力进行明确。

3.3 内侧加速度冲击仿真分析

当系统受到内侧0.6g加速度冲击时，模型中的钢丝绳及三角木可以暂不考虑。仿真结果如图10所示。

图10  箱壁变形云图（左图）及箱壁应力云图（右图）

本分析重点考查集装箱侧壁的最大受力及变形情况，从分析结果可看出，箱壁变形较小。

3.4 前向加速度冲击仿真分析

本分析重点考查系统受到前向加速度冲击时，挡木的受力情况，冲击加速度为1.0g，如图11所示。

图11  系统最大变形（左图）、最大应力（右图）及发生位置

当钢丝绳没有预紧力时，通过分析可知，系统的最大变形为1.819mm，发生在挡木最上端，最大应力为74.996Mpa，发生在挡木条最下端，此时挡木所受应力已经超出其许用应力，如图12所示。

图12  端木条最大变形（左图）、最大应力（右图）及发生位置

因此，钢丝绳应该施加预紧力，通过对钢丝绳施加10KN的预紧力，再进行分析。如图13所示。

图13  对钢丝绳施加预紧力后系统最大应力（左图）、最大变形（右图）及发生位置

通过分析，可以看出在对钢丝绳施加预紧力后，挡木的最大变形（1.3208mm）及最大应力（51.264MPa）有明显减小，当预紧力大于10KN时，挡木的最大应力将小于其许用应力。如图14所示。

图14  端木条最大变形（左图）、最大应力（右图）及发生位置

建议标准中明确对钢丝绳预紧力的施加。

3.5 三角木结构尺寸优化分析

以三角木最大变形及最大等效应力最小化为优化目标，对三角木斜边长度、短直角边长度进行优化设计。

优化结果见表2所示。备选的三组结构尺寸，均能有效减小系统的最大变形和最大应力，但是三角木的体积均有所增加，鉴于现有采用的三角木尺寸能够满足使用要求，可以保留现有尺寸。

表2  三角木结构尺寸优化结果

| 参数名称 |  | 优化推荐值 |  |  |  | 初始值结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一组 | 第二组 | 第三组 |  |  |
| 设计变量 | 斜边长度（mm） | 250 | 253.99 | 250.74 | 250 |  |
|  | 高度（mm） | 165 | 164.19 | 156.58 | 150 |  |
|  | 宽度（mm） | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 优化目标 | 最大等效应力（MPa） | 25.867 | 27.635 | 28.635 | 30.543 |  |
|  | 最大变形（mm） | 6.2408 | 6.2314 | 6.2501 | 6.3789 |  |
| 最大等效应力减小率（%） |  | 15.3096 | 9.521 | 6.2469 |  |  |
| 最大变形减小率（%） |  | 2.165 | 2.165 | 2.0192 |  |  |

4  结论

标准中对冷轧卷钢采用的加固方式能有效满足运输要求。

建议：

（1）标准文件中明确钢丝绳、三角木许用应力，钢丝绳预紧力。

（2）三角木结构尺寸设计两组，以满足不同钢卷直径的需要：250mm×150mm（卷钢外径小于1200mm）；285mm×150mm（卷钢外径大于1200mm）。